- 硬件连接

VDD:5.0V或3.3V,根据模块型号确定

GND:电源地

SCL：连接STM32 GPIO口，DEMO 程序连接PB11

SDA：连接STM32 GPIO 口，DEMO程序连接 PB10

BUSY: 连接STM32 GPIO 口，DEMO程序连接PB7

RST： 悬空即可，也可以连接一个GPIO口

- 如果实际应用IO口配置与DEMO程序不一样，请打开RSCG12864B.h头文件，修改头文件中以下内容。

//-----------此处设置SCL,SDA,BUSY信号对应GPIO口--------

#define SCLGPIO   GPIOB               //SCL，对应的GPIO口

#define SCLPIN    GPIO_Pin_11          //SCL所对应的PIN数

#define SDAGPIO   GPIOB               //SDA，对应的GPIO口

#define SDAPIN    GPIO_Pin_10         // SDA所对应的PIN数

#define BUSYGPIO  GPIOB               //BUSY，对应的GPIO口

#define BUSYPIN   GPIO_Pin_7           //BUSY所对应的PIN数